Hereinspaziert, c't 8/98, S.194 /as

--------------------------------

Loesch.asm  EPROM-Source fuer TASM

Pruef.exe   Bestimmt Pr�fsumme

Loesch32.bin  Bin�r-Code f�r 27256-EPROM

Loesch16.bin  Bin�r-Code f�r 27128-EPROM

make.bat    Ruft Tasm, Tlink, Exe2bin und Pruef auf

Wer sich total "ausgelockt" hat (Passwort vergessen o.�.) und die

Eintr�ge im CMOS-RAM seines PCs nicht ohne weiteres l�schen kann,

dem hilft diese Brennfile weiter, welches wahlweise als

System-BIOS oder als VGA-BIOS (ggf. auf zwei EPROMs verteilt)

nicht anderes tut, als das CMOS-RAM von Register 0h bis 7Fh zu

l�schen. Danach piept es und gibt an den Diagnose-Port 80h in

einer Schleife Codes von 0 bis 3 aus.

Als Platz f�rs L�sch-EPROM kommen auch neuere

NE2000-Netzwerkkarten in Frage, wenn man sie auf die VGA-Adresse

C000h einstellen kann. (dann den Rechner ohne VGAKarte starten).

System-BIOSse sind heutzutage meist 1-MBit-Flash-Typen. Ein

kleineres 27256 funktioniert in der Regel aber auch, wenn man es

so einsetzt, da� auf der Seite mit der Kerbe sie ersten beiden

Pin-Reihen freibleiben.

o       o

o       o

o---v---o

.       .

.       .

Loeschxx.bin kann man auch in Loeschxx.com umbenennen und als

normales COM-Programm zum L�schen des CMOS-RAMs nutzen.